бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО

«Вологодский колледж

технологии и дизайна»

ПриПриказ № 596 от 31.08.2023 г

Основная программа

профессионального обучения –

программа профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих

по профессии 16909 ПОРТНОЙ

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО

дисциплинЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»

Оценочные материалы

Вариант 1

1.Как выполняют прием операции при утюжке швов на плотных шерстяных тканях:

а) утюг перемещают только вперед по увлажненному проутюжильнику;

б) утюг переставляют с одного участка ткани на другой;

в) утюг перемещают вперед и назад;

г) утюгом слегка касаются поверхности увлажненного проутюжильника;

д) не утюжат совсем?

2.Что такое ласы на поверхности изделия:

а) пожелтение поверхности деталей;

б) опаливание ворса;

в) блеск на поверхности ткани деталей;

г) пятна от увлажнения;

д) проколы от иглы?

3.Учитывают ли направление долевой нити в прокладочных деталях из клеевого материала на нетканой основе:

а) учитывают и детали выкраивают по долевой нити;

б) не учитывают;

в) зависит от толщины слоя клея;

г) зависит от когезии клея;

д) зависит от модели?

4.От чего зависит температура нагрева утюга:

а) от толщины, структуры и волокнистого состава ткани;

б) переплетения ткани;

в) ворса на поверхности ткани; г) качества утка ткани; д) толщины основы

ткани?

5.Назовите ткани, из которых детали изделия утюжат на весу, жесткой щетке, поролоне или кардоленте:

а) ткани с металлической нитью;

б) бархат;

в) бобрик;

г) вельвет;

д) велюр;

е) фланель;

ж) шерсть.

6.Из какой ткани обрабатывают детали изделия без проутюжильника:

а) бархата;

б) льна;

в) шерсти;

г) фланели;

д) хлопчатобумажной;

е) шелка?

7 Какой глубины должна быть надсечка:

а) 0,7... 1 см;

б) 0,7 см;

в) 0,5...0,7 см;

г) 0,5 см;

д) 2 см?

8 Для какой цели детали выкраивают цельнокроеными:

а) улучшения эстетических показателей одежды;

б) создания модного силуэта;

в) снижения трудоемкости изготовления;

г) из-за соблюдения рисунка ткани;

д) уменьшения процента межлекальных выпадов при раскрое?

9.Какую операцию необходимо выполнить перед началом обработки любого

изделия:

а) проставить силки по меловым линиям;

б) проверить направление долевой нити в деталях кроя;

в) проверить наличие деталей кроя;

г) подготовить рабочее место для работы с кроем;

д) сделать влажно-тепловую обработку деталей кроя?

10 От чего зависит трудоемкость изготовления изделий:

а) от применяемого оборудования и малой механизации;

б) объема изделия;

в) фасона изделия;

г) направления нитей основы в деталях;

д) квалификации портного;

е) применяемой технологии обработки деталей и узлов изделия?

11 Как назвать края, образующие контуры деталей швейных изделий:

а) швы;

б) срезы;

в) края;

г) место для обметывания детали;

д) направление долевой нити?

12. С какой целью детали изделия раскраивают с надставками:

а) технологии обработки;

б) из-за рационального использования ткани;

в) согласно фасону изделия;

г) из-за толщины ткани;

д) рисунка и переплетения ткани?

13 Как определить величину допускаемого отклонения в направлении нитей

основы в деталях кроя:

а) умножить длину детали на величину процента;

б) длину детали разделить на ее ширину;

в) длину детали умножить на ее ширину;

г) величину процента разделить на ширину детали;

д) величину процента умножить на коэффициент?

14.Влияет ли толщина материала на величину канта обтачных деталей:

а) влияет;

б) не влияет;

в) не имеет значения;

г) необходимо разутюжить обтачной шов;

д) необходимо выметать кант косыми выметочными стежками?

15.С какой стороны в детали следует приутюживать обтачные швы:

а) со стороны верхней детали;

б) нижней детали;

в) не имеет значения;

г) обтачные швы нужно постоянно разутюживать;

д) с лицевой стороны нижней детали после выметывания канта из верхней

детали?

16.С какой стороны прокладывают строчку при обтачивании срезов обтачных деталей (клапанов, полочек и бортов или воротников):

а) согласно технологии обработки узла детали;

б) клапан обтачивают со стороны подкладки, борта — со стороны полочек, воротник — со стороны нижнего воротника;

в) не имеет значения;

г) зависит от марки оборудования;

д) зависит от скорости вращения рабочих деталей швейной машины?

17.С какой целью обрабатывают переходной кант по краю обтачных деталей:

а) чтобы перекрыть шов и нижнюю деталь;

б) улучшить эстетические показатели модели;

в) выполнить изделие в соответствии с модой;

г) увеличить прочность детали в области обтачного шва изделия;

д) соблюдать технологию обработки согласно ГОСТ?

18.Как обрабатывают погоны и паты:

а) стачиванием;

б) обтачиванием;

в) вывертыванием;

г) прострачиванием;

д) приутюживанием?

19.В какую сторону заутюживают шов припуска на обработку подреза:

а) в сторону детали со сборкой (складками);

б) в сторону детали, где нет сборок (складок);

в) в любую сторону;

г) согласно модели;

д) зависит от силуэта изделия?

20.В чем сходство ВТО вертикальных вытачек и рельефов:

а) припуски на швы заутюживают в сторону середины спинки и полочки;

б) припуски на швы заутюживают в сторону боковых швов;

в) припуски на швы разутюживают;

г) припуски на швы приутюживают;

д) сутюживают слабину?

21.Какие утюжильные работы применяют для соединения кокетки с изделием накладным швом:

а) отутюжить;

б) оттянуть;

в) заутюжить;

г) приутюжить;

д) сутюжить?

22.Как называется операция соединения двух деталей, наложенных одна на другую:

а) вметывание;

б) выметывание;

в) настрачивание;

г) наметывание;

д) приметывание?

23.Какая должна быть толщина меловой линии при намелке детали для прокладывания ручных стежков:

а) до 0,1 см;

б) 2 см;

в) 0,5 см;

г) 1 см;

д) не должно быть никакой линии?

24.Что необходимо учитывать при подборе инструментов и приспособлений для выполнения ручных работ на ткани:

а) цвет ниток;

б) ткань, из которой изготавливают изделие;

в) вид выполняемой работы;

г) длину строчки;

д) наименование стежков;

е) последовательность стежков?

25.Что должно находиться на рабочем месте во время выполнения ручных работ:

а) необходимые детали изделия и инструменты;

б) сумки с продуктами;

в) косметические товары;

г) одежда;

д) стиральные порошки?

26.Какого цвета следует подобрать нитки для выполнения работ постоянного назначения:

а) белые;

б) черные;

в) в цвет ткани;

г) контрастные;

д) в зависимости от модели?

27.С какой стороны и на каком расстоянии при выполнении сметывания деталей располагают строчку стежков временного назначения относительно меловой линии:

а) по меловой линии прокладывают строчку;

б) отступая от меловой линии на 1 см в сторону шва;

в) на расстоянии 0,1 ...0,15 см в сторону детали;

г) на расстоянии 0,2 см в сторону шва;

д) в зависимости от вида работ?

28.Какого цвета следует использовать нитки для применения отделочных материалов:

а) в цвет отделочных материалов;

б) белого цвета;

в) черного цвета;

г) зависит от способа прикрепления отделки;

д) от модели изделия?

29.Какого цвета необходимо подобрать нитки для выполнения следующих ручных работ: пришить, подшить, соштуковать:

а) в зависимости от модели;

б) контрастные по отношению к ткани;

в) белого цвета;

г) черного цвета;

д) в цвет ткани, на которой выполняют работы?

30.К какой группе по своему строению и назначению относятся копировальные стежки:

а) прямые, временные;

б) стегальные, постоянные;

в) подшивочные, постоянные;

г) сметочные, временные?

31.Каким образом соединяют две детали на универсальной выкроенные из ткани разной толщины:

а) со стороны детали из толстой ткани;

б) со стороны детали из тонкой ткани;

в) сметывают и соединяют;

г) не имеет значения;

д) применяют средства малой механизации?

32.Выберите ширину шва для соединения плечевых срезов в изделиях легкой одежды:

а) 0,5...0,7 см;

б) 0,7... 1 см;

в) 1... 1,5 см;

г) 2 см;

д) 2,5 см.

33.Выберите ширину шва для обтачивания деталей женского легкого платья:

а) 0,7... 1 см;

б) 0,5...0,7 см;

в) 0,3...0,5 см;

г) 1... 1,5 см;

д) в зависимости от ткани;

е) в зависимости от модели.

34.С какой стороны выполняют строчку при соединении деталей из основного и подкладочного материалов:

а) со стороны основного материала;

б) со стороны подкладки;

в) не имеет значения;

г) приметывают и притачивают подклад;

д) со стороны полочки?

35 Какие швы относятся к группе краевых швов:

а) накладной;

б) окантовочный;

в) защипы;

г) стачной;

д) вподгибку;

е) настрочной?

36 Что необходимо учитывать при выборе ширины стачного шва:

а) соблюдение технологии согласно техническому описанию модели;

б) назначение шва и область применения;

в) цвет ткани;

г) структуру ткани;

д) толщину ниток?

37 Какой вид шва используют для соединения отделочной тесьмы с изделием:

а) стачной;

б) притачной;

в) накладной;

г) втачной;

д) обтачной?

38 От чего зависят толщина ниток и номера машинных игл при изготовлении изделия:

а) от толщины ткани;

б) выполняемой операции;

в) способа применяемой технологии;

г) применяемого оборудования;

д) средств малой механизации?

39 какой стороны детали прокладывают строчку, если соединяют между собой

детали с прямыми и вогнутыми срезами:

а) со стороны вогнутого среза;

б) необходимо выровнять срезы, затем соединить;

в) со стороны выпуклого среза;

г) со стороны прямого среза;

д) не имеет значения?

40 Как называется вид работы, при которой две детали соединяют по краю с

последующим вывертыванием их на лицевую сторону и выправлением канта:

а) притачивание;

б) стачивание;

в) обтачивание;

г) сметывание;

д) обметывание?

Задание 2

1 Составить последовательность обработки накладного карман с

кантом. Ширина канта 0,2 см.

2 Выполнить образец накладного карман с кантом в М 1:1.

Вариант 2

1.Как называется операция для уменьшения толщины шва, сгиба или края детали посредством утюга:

а) отпаривание;

б) утюжка;

в) приутюживание;

г) заутюживание;

д) разутюживание?

2.При каком приеме ВТО деталь изделия получает необходимую форму:

а) когда утюг перемещают вдоль нитей основы;

б) когда утюг перемещают вдоль нитей утка;

в) при соблюдении технологии ВТО;

г) сутюживании детали;

д) оттягивании детали?

3.Какая температура нагрева утюга необходима для ВТО хлопчатобумажных и льняных тканей:

а) 160... 180°;

б) 180°;

в) 180°... 200°;

г) 200°;

д) 250°;

е) 300

4.Какой проутюжильник лучше применить для утюжки изделий из тканей,

содержащих синтетические волокна:

а) отбельная льняная ткань;

б) отбельная хлопчатобумажная ткань;

в) марля;

г) байка, фланель;

д) газета;

е) флизелин?

5.Какое направление должны иметь нити основы в прокладочных деталях из

клеевого материала на тканой основе:

а) в соответствии с направлением нити основы деталей верха;

б) не имеет значения;

в) в косом направлении к нити основы деталей верха;

г) в поперечном направлении к нити основы деталей верха;

д) в хаотичном направлении к нити основы деталей верха?

6.Как называется дефект, если после разутюживания швов на лицевой стороне

изделия появились контуры швов:

а) чрезмерное приутюживание;

б) чрезмерное давление утюга;

в) превышение степени увлажнения;

г) пролегание контуров шва;

д) нарушение физико-механических свойств ткани?

7.Каким способом прокладочные детали можно соединить с деталями верха:

а) ниточным;

б) клеевым;

в) комбинированным;

г) сварным;

д) заклепочным?

8 С какой целью по срезам деталей проставляют контрольные надсечки:

а) для фиксации конструктивных линий;

б) правильного соединения деталей;

в) влажно-тепловой обработки;

г) улучшения микроклимата вокруг тела человека при эксплуатации изделия;

д) сохранения баланса изделия?

9 Зачем в деталях одежды необходимо при раскрое соблюдать направление

долевой нити:

а) детали верха должны быть выполнены согласно техническим условиям на

раскрой;

б) для меньшего растягивания деталей при эксплуатации изделия;

в) чтобы изделие в процессе носки не теряло формы;

г) чтобы можно было лучше производить ВТО;

д) чтобы изделие не казалось разнооттеночным?

10 Определите, к какой группе по своей значимости в изделии относятся

следующие детали: воротник, манжеты, пояс, клапаны:

а) основные;

б) мелкие производные;

в) прокладочные;

г) подсобные;

д) рабочие.

11.С какой стороны детали прокладывают клеевую прокладку при обработке

обтачных деталей (бортов, полочек) швейных изделий:

а) с лицевой стороны;

б) изнаночной стороны;

в) нижней стороны;

г) верхней стороны;

д) со стороны, по которой прокладывают обтачной шов изделия

12.Какие операции способствуют уменьшению толщины обтачного шва по

краю детали:

а) высечь излишки ширины шва, оставляя 0,3...0,5 см;

б) разутюжить шов обтачивания детали до полного прилегания обрезных

краев;

в) разутюжить шов обтачивания детали до полного прилегания обрезных краев

и соскоблить с помощью ножа ворс на припусках ширины шва;

г) выметать детали по обтачному шву;

д) приутюжить шов обтачивания?

13.Что необходимо учесть в крое обтачных деталей, чтобы в процессе

технологической обработки образовался переходной кант из верхней детали:

а) верхнюю деталь необходимо выкроить, делая припуск на 0,5 см со всех

сторон;

б) нужно учесть припуск на образование канта со стороны верхней детали;

в) нужно обтачать деталь, соблюдая технологию;

г) нужно выкроить цельнокроеную деталь;

д) нужно деталь продублировать?

14 Что такое подрез:

а) обыкновенная вытачка;

б) рельеф;

в) разрезная вытачка с разными по длине сторонами;

г) складка;

д) сборка?

15. С какой стороны следует обметывать срезы после стачивания рельефов:

а) со стороны центральной части;

б) со стороны бочка;

в) с любой;

г) обметывать не нужно;

д) срезы окантовывают полоской ткани?

16 Какие виды машинных работ выполняют при обработке рельефов:

а) сметывание;

б) стачивание;

в) обтачивание;

г) прострачивание;

д) обметывание?

17.При каком способе определения площади лекал детали разбиваются на

Простейшие фигуры (прямоугольники, треугольники), определяется площадь, а затем результаты суммируются?

а) комбинированном

б) способе палетки

в) геометрическом

18 Сколькими линиями намечается прорезной карман в рамку?

а) двумя

б) четырьмя

в) тремя

19.Какие виды дефектов при изготовлении одежды возникают по следующим причинам: - от несоблюдения технических условий; - от несоблюдения режимов влажно-тепловой обработки; - от небрежного обращения с изделием на рабочем месте

а) технологические

б) конструктивные

в) текстильные

20 От чего зависит последовательность соединения рукава с изделием?

а) от вида ткани

б) от конструкции рукава

в) от вида изделия

21 Как определяют место расположения пуговиц для застегивания?

а) по вспомогательным лекалам

б) по обметанным петлям

в) расчетным способом

22 Что такое строчка:

а) ряд однородно-повторяющихся стежков;

б) косые сметочные стежки;

в) расстояние между стежками;

г) величина стежка;

д) прямые наметочные стежки?

23 Как называется величина от среза детали до строчки соединения нескольких

или двух деталей изделия:

а) ширина шва;

б) строчка прямых стежков;

в) длина стежка;

г) длина изделия;

д) срез детали?

24.От чего зависит высота петли копировального стежка швейного изделия:

а) от толщины ниток;

б) номера иглы;

в) способа выполнения операции;

г) толщины ткани;

д) цвета ниток?

25.Как правильно расположить инструменты и приспособления во время

работы на рабочем столе:

а) в зависимости от того, какой рукой ими работают;

б) в зависимости от площади стола;

в) в зависимости от высоты стола;

г) в зависимости от размера инструментов;

д) справа?

26.Как правильно следует удалять стежки временного назначения:

а) взять иглу и удалить;

б) выдернуть с помощью зубов;

в) удалить с помощью ножниц;

г) удалить или оставить — не имеет значения;

д) необходимо разрезать строчку через каждые 10... 15 см и удалить с

помощью колышка?

27.На что повлияет правильный выбор параметра длины стежка:

а) качество изготовляемого изделия;

б) производительность труда;

в) способ работы с инструментами;

г) заработную плату;

д) правильный подбор номера иглы?

28.Какой цвет ниток следует подобрать для пришивания пуговиц с ножкой:

а) в цвет ткани;

б) в цвет пуговицы;

в) черного цвета;

г) в зависимости от способа пришивания;

д) от вида изделия?

29.Как называется расстояние от края среза детали до прокладываемой строчки

постоянного назначения:

а) срез детали;

б) ширина шва;

в) ряд повторяющихся стежков;

г) длина стежка;

д) обметывание?

30.Какие преимущества дает замена ручных операций машинными:

а) улучшение качества продукции;

б) сокращение времени на выполнение операций;

в) применение специальных приспособлений;

г) применение средств малой механизации;

д) увеличение производительности труда?

31.С какой стороны соединяют две детали на универсальной машине, один срез

которых выкроен под углом 45° к нити основы, а другой — параллельно нити

основы:

а) со стороны среза параллельного нити основы;

б) со стороны среза, выкроенного под углом 45° к нити основы;

в) не имеет значения;

г) сначала сметывают, а потом соединяют;

д) по намеченной линии?

32.Как поступают с нижней деталью при стачивании деталей без посадки на

универсальной машине:

а) подтягивают;

б) придерживают;

в) ослабляют натяжение строчки;

г) сметывают косыми сметочными стежками;

д) сметывают прямыми сметочными стежками двумя строчками с расстоянием

между строчками 0,5 см?

33.Какая ширина шва допускается при стачивании соединительных швов:

а) 1 см;

б) 2 см;

в) не имеет значения;

г) сметывают детали прямыми сметочными стежками двумя строчками с

расстоянием между ними 0,5 см, а затем стачивают;

д) уравнивают припуски на швы двух деталей швейного изделия?

34.С какой стороны следует располагать посаживаемую деталь при стачивании

двух деталей на универсальной машине с небольшой посадкой одной из

деталей:

а) снизу;

б) сверху;

в) необходимо сметать детали; г) необходимо ослабить строчку; д)растянуть

деталь?

35.Какую деталь следует положить вниз при соединении двух деталей из

разной по толщине ткани:

а) из толстой ткани;

б) из тонкой ткани;

в) не имеет значения;

г) необходимо ослабить верхнюю строчку швейной машины;

д) необходимо ослабить нижнюю строчку швейной машины?

36 Какого цвета следует подобрать нитки для выполнения внутренних строчек

постоянного назначения при обработке верхней одежды:

а) белого цвета;

б) нитки необходимо подобрать в цвет ткани;

в) не имеет особого значения;

г) прозрачные нитки;

д) шелковые нитки?

37 Какова длина закрепки на стачивающей машине в конце строчки:

а) 0,5 см;

б) 0,7 см;

в) 0,7... 1 см;

г) 2 см;

д) швы изготавливают без закрепок?

38 Какого цвета нитки используют для выполнения отделочных строчек:

а) согласно модели;

б) ярких тонов;

в) в цвет ткани;

г) прозрачные;

д) черного цвета;

е) белого цвета?

39 Должна ли заходить строчка одна на другую при прокладывании ее по

замкнутым линиям:

а) не должна;

б) должна на 0,1 см;

в) предусмотрено по степени сложности прокладывания строчки;

г) на 1,5...2 см;

д) зависит от ширины шва?

40.Какой вид ВТО следует выполнить после соединения накладного кармана с

изделием:

а) проутюжить;

б) отутюжить;

в) приутюжить;

г) продекатировать;

д) оттянуть?

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью практическую (лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. |
| «Хорошо» | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший неточности при выполнении практической работы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. |
| «Удовлетворительно» | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в выполнении практической работы. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. |
| «Неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, допустившему существенные ошибки в выполнении практических заданий или не выполнивший их. |