бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна»

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО

«Вологодский колледж

технологии и дизайна»

Приказ № 596 от 31.08.2023 г

Основная программа

профессионального обучения –

программа профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих

по профессии 16909 ПОРТНОЙ

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО «УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»

Оценочные материалы по «Учебной практике»

Задание 1

Вариант 1

1.С какой стороны детали прокладывают клеевую прокладку при обработке

обтачных деталей (бортов, полочек) швейных изделий:

а) с лицевой стороны;

б) изнаночной стороны;

в) нижней стороны;

г) верхней стороны;

д) со стороны, по которой прокладывают обтачной шов изделия

2.Какие операции способствуют уменьшению толщины обтачного шва по краю

детали:

а) высечь излишки ширины шва, оставляя 0,3...0,5 см;

б) разутюжить шов обтачивания детали до полного прилегания обрезных

краев;

в) разутюжить шов обтачивания детали до полного прилегания обрезных краев

и соскоблить с помощью ножа ворс на припусках ширины шва;

г) выметать детали по обтачному шву;

д) приутюжить шов обтачивания?

3.Что необходимо учесть в крое обтачных деталей, чтобы в процессе

технологической обработки образовался переходной кант из верхней детали:

а) верхнюю деталь необходимо выкроить, делая припуск на 0,5 см со всех

сторон;

б) нужно учесть припуск на образование канта со стороны верхней детали;

в) нужно обтачать деталь, соблюдая технологию;

г) нужно выкроить цельнокроеную деталь;

д) нужно деталь продублировать?

4 Что такое подрез:

а) обыкновенная вытачка;

б) рельеф;

в) разрезная вытачка с разными по длине сторонами;

г) складка;

д) сборка?

5 С какой стороны следует обметывать срезы после стачивания рельефов:

а) со стороны центральной части;

б) со стороны бочка;

в) с любой;

г) обметывать не нужно;

д) срезы окантовывают полоской ткани?

6 Какие виды машинных работ выполняют при обработке рельефов:

а) сметывание;

б) стачивание;

в) обтачивание;

г) прострачивание;

д) обметывание?

7.При каком способе определения площади лекал детали разбиваются на простейшие фигуры (прямоугольники, треугольники), определяется их площадь, а затем результаты суммируются?

а) комбинированном

б) способе палетки

в) геометрическом

8 Сколькими линиями намечается прорезной карман в рамку?

а) двумя

б) четырьмя

в) тремя

9.Какие виды дефектов при изготовлении одежды возникают по следующим

причинам: - от несоблюдения технических условий; - от несоблюдения режимов влажно-тепловой обработки; - от небрежного обращения с изделием на рабочем месте

а) технологические

б) конструктивные

в) текстильные

10 От чего зависит последовательность соединения рукава с изделием?

а) от вида ткани

б) от конструкции рукава

в) от вида изделия

11 Способ устранения дефекта «Наклонные заломы от линии икр вверх к боковым швам брюк»:

а) переднюю половинку сместить вверх по шаговому шву на необходимую величину;

б) расширить участок в области коленей по шаговому шву передних половинок;

в) уменьшить длину среднего шва, срезать излишки ткани по верхнему краю;

г) провести влажно-тепловую обработку задней и передней половинок.

12 Способ устранения дефекта «Излишне провисает шов сидения в нижней части брюк»:

а) уменьшить высоту сидения брюк, забрать излишки ткани по линии притачивания пояса со стороны передних и задних половинок;

б) удлинить боковой шов, выпустить запас ткани внизу передней и задней половинок;

в) расширить участок в области коленей по боковому шву передних и задних половинок брюк;

г) увеличить ширину брюк со стороны более выпуклого бедра.

13 Способ устранения дефекта «Веерные заломы в области подъягодичной складки»:

а) провести влажно-тепловую обработку задней и передней половинок;

б) расширить участок в области коленей по боковому шву передних и задних половинок брюк;

в) забрать излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних половинок брюк или только задних;

г) выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок.

14 Способ устранения дефекта «Сгибы передних половинок брюк смещены наружу»:

а) переднюю половинку сместить вверх по шаговому шву на необходимую величину, углубляя при этом линию банта и в случае необходимости срезая излишки ткани у вершины банта;

б) расширить задние половинки брюк в области ягодиц, выпустить запас по среднему и частично шаговому шву;

в) удлинить боковой шов, выпустить запас ткани внизу передней и задней половинок;

г) забрать излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних половинок брюк или только задних.

15 Способ устранения дефекта «Брюки прилегают к ногам по боковому шву в области коленей. Сгибы передних и задних половинок смещаются внутрь или наружу в зависимости от позиции стоп»:

а) срезать излишки ткани у вершины среднего шва, задние половинки брюк расширить на участке бедер, выпустить запас ткани по среднему шву;

б) расширить участок в области коленей по боковому шву передних и задних половинок брюк;

в) выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок;

г) забрать излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних половинок брюк или только задних.

16 Способ устранения дефекта «Наклонные заломы по шаговому шву брюк»:

а) проверить и уравнять верх и подкладку по линии сгибов, не допуская перекоса;

б) срезать излишки ткани у вершины среднего шва, задние половинки брюк расширить на участке бедер, выпустить запас ткани по среднему шву;

в) удлинить боковой шов, выпустить запас ткани внизу передней и задней половинок;

г) выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок.

17 Нарушение режимов дублирования деталей изделия; несоответствие клеевых материалов плотности материалов верха, в результате чего клей выступает на лицевую сторону детали, это

а) отслоение термо - клеевого прокладочного материала от основного материала детали швейного изделия;

б) прохождение клея через деталь швейного изделия.

18.Неправильно сутюжены полочки, растянут шов настрачивания подворотника при влажно-тепловой обработке:

а) растянутый край детали швейного изделия;

б) растянута или посажена горловина швейного изделия.

19 Несоблюдение требуемых режимов воздействия давления, тепла и сушки

изделия во времени приводит

а) рыхлый шов детали швейного изделия;

б) растянута или посажена горловина швейного изделия;

в) растянутый край детали швейного изделия.

20. Ослабление прочности склеивания деталей после многократного чередования плоского и объемного прессования деталей, нарушение режимов влажно-тепловой обработки приводит к возникновению пузырей, вздутий на дублированных деталях изделия

а) отслоение термо - клеевого прокладочного материала от основного материала детали швейного изделия;

б) прохождение клея через деталь швейного изделия

21 Обновляют одежду с:

а) дублированием;

б) полным или частичным перекроем;

в) прошиванием.

22 Способы установки заплат:

а) пришивной и машинный;

б) ручной или клеевой.

23 Отделочные ткани и материалы должны гармонировать с основным материалом по:

а) цвету,

б) плотности и фактуре;

в) по смене деталей;

г) законам и правилам композиции одежды.

24 Виды отделки:

а) декоративными деталями;

б) тесьмой, шнуром, бейками, сутажом, пуговицами, пряжками;

в) складки, защипы, аппликации;

г) строчки, вешалки.

25 Средний ремонт включает работы, не связанные с:

а) значительным изменение размера изделия;

б) починкой проношенных мест;

в) сменой деталей;

г) незначительным изменение размера изделия или его основных деталей.

26 В зависимости от степени изношенности деталей изделия вся восстанавливаемая одежда подвергается:

а) частичному и мелкому ремонту;

б) среднему и крупному ремонту;

27 Существуют следующие способы ремонта одежды:

а) ниточный или клеевой;

б) комбинированный

в) сварной и технологический.

28 К крупному ремонту одежды относят следующие виды работ:

а) штопка изношенных участков;

б) изменение конструкции рукава;

в) изменение застежки изделия;

г) закрепление концов карманов;

д) замена подкладки?

29.Как называется операция соединения двух деталей, наложенных одна на другую:

а) вметывание;

б) выметывание;

в) настрачивание;

г) наметывание;

д) приметывание?

30.Какая должна быть толщина меловой линии при намелке детали для прокладывания ручных стежков:

а) до 0,1 см;

б) 2 см;

в) 0,5 см;

г) 1 см;

д) не должно быть никакой линии?

Задание 2

Вариант 2

Выполните задания в тестовой форме

1. Как назвать края, образующие контуры деталей швейных изделий:

а) швы;

б) срезы;

в) края;

г) место для обметывания детали;

д) направление долевой нити?

2. С какой целью детали изделия раскраивают с надставками:

а) технологии обработки;

б) из-за рационального использования ткани;

в) согласно фасону изделия;

г) из-за толщины ткани;

д) рисунка и переплетения ткани?

3. Как определить величину допускаемого отклонения в направлении нитей

основы в деталях кроя:

а) умножить длину детали на величину процента;

б) длину детали разделить на ее ширину;

в) длину детали умножить на ее ширину;

г) величину процента разделить на ширину детали;

д) величину процента умножить на коэффициент?

4.Влияет ли толщина материала на величину канта обтачных деталей:

а) влияет;

б) не влияет;

в) не имеет значения;

г) необходимо разутюжить обтачной шов;

д) необходимо выметать кант косыми выметочными стежками?

5.С какой стороны в детали следует приутюживать обтачные швы:

а) со стороны верхней детали;

б) нижней детали;

в) не имеет значения;

г) обтачные швы нужно постоянно разутюживать;

д) с лицевой стороны нижней детали после выметывания канта из верхней детали?

6.С какой стороны прокладывают строчку при обтачивании срезов обтачных деталей (клапанов, полочек и бортов или воротников):

а) согласно технологии обработки узла детали;

б) клапан обтачивают со стороны подкладки, борта — со стороны полочек, воротник — со стороны нижнего воротника;

в) не имеет значения;

г) зависит от марки оборудования;

д) зависит от скорости вращения рабочих деталей швейной машины?

7.С какой целью обрабатывают переходной кант по краю обтачных деталей:

а) чтобы перекрыть шов и нижнюю деталь;

б) улучшить эстетические показатели модели;

в) выполнить изделие в соответствии с модой;

г) увеличить прочность детали в области обтачного шва изделия;

д) соблюдать технологию обработки согласно ГОСТ?

8.Как обрабатывают погоны и паты:

а) стачиванием;

б) обтачиванием;

в) вывертыванием;

г) прострачиванием;

д) приутюживанием?

9.В какую сторону заутюживают шов припуска на обработку подреза:

а) в сторону детали со сборкой (складками);

б) в сторону детали, где нет сборок (складок);

в) в любую сторону;

г) согласно модели;

д) зависит от силуэта изделия?

10.В чем сходство ВТО вертикальных вытачек и рельефов:

а) припуски на швы заутюживают в сторону середины спинки и полочки;

б) припуски на швы заутюживают в сторону боковых швов;

в) припуски на швы разутюживают;

г) припуски на швы приутюживают;

д) сутюживают слабину?

11 Способ устранения дефекта «Наклонные заломы в задних половинках брюк, направленные к боковому шву»:

а) выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок;

б) расширить задние половинки брюк в области ягодиц;

в) расширить участок в области коленей по шаговому шву передних половинок;

г) в верхней части среднего шва притачать клин.

12 Способ устранения дефекта «Вертикальная складка на задних половинках брюк вдоль бокового шва на участке бедра»:

а) выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок;

б) забрать излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних половинок брюк или только задних;

в) расширить задние половинки брюк в области ягодиц;

г) расширить участок в области коленей по шаговому шву передних половинок.

13 Способ устранения дефекта «Напуск на задних половинках брюк у линии притачивания пояса»:

а) укоротить боковой шов, срезать излишки ткани у вершины бокового шва передней и задней половинок;

б) срезать излишки ткани у вершины среднего шва, задние половинки брюк расширить на участке бедер, выпустить запас ткани по среднему шву;

в) в верхней части среднего шва притачать клин;

г) удлинить боковой шов, выпустить запас ткани внизу передней и задней половинок.

14 Способ устранения дефекта «Сгибы передних половинок брюк смещены

внутрь»:

а) уменьшить длину среднего шва, срезать излишки ткани по верхнему краю;

б) срезать излишки ткани у вершины среднего шва;

в) сместить вверх заднюю половинку по шаговому шву на необходимую

величину, углубить при этом средний шов и срезая излишки ткани у вершины;

г) расширить участок в области коленей по боковому шву передних и задних половинок брюк.

15 Способ устранения дефекта «Заломы по боковому шву от линии бедер до стопы. Сгибы передних и задних половинок смещены внутрь»:

а) расширить участок в области коленей по боковому шву передних и задних половинок брюк;

б) забрать излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних половинок брюк или только задних;

в) выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок;

г) расширить участок в области коленей по шаговому шву передних половинок.

16 Способ устранения дефекта «Один из боковых швов брюк вздергивается»:

а) уменьшить высоту сидения брюк, забрать излишки ткани по линии притачивания пояса со стороны передних и задних половинок;

б) сместить вверх заднюю половинку по шаговому шву на необходимую величину, углубить при этом средний шов и срезая излишки ткани у вершины;

в) забрать излишки ткани по боковому шву на участке бедер передних и задних половинок брюк или только задних.

г) увеличить ширину брюк со стороны более выпуклого бедра, выпустить запас ткани со стороны среднего и шагового швов задней половинки и срезая излишки ткани по боку.

17 Нарушение режимов влажно-тепловой обработки приводит к изменению или ослаблению структуры ткани или окраски материала детали швейного изделия приводит

а) опал детали швейного изделия

б) растянутый край детали швейного изделия

в) ласы швейного изделия

18 Причина возникновения отслоения термо - клеевого прокладочного материала от основного материала детали швейного изделия

а) несоответствие клеевых материалов плотности материалов верха

б) ослабление прочности склеивания деталей после многократного чередования плоского и объемного прессования деталей, нарушение режимов влажно-тепловой обработки

19 Неправильное расположение детали или ее натяжение вовремя влажно- тепловой обработки приводит к удлинению края детали швейного изделия по сравнению с установленными размерами

а) растянутый край детали швейного изделия

б) несоблюдение требуемых режимов воздействия давления, тепла и сушки изделия во времени

20 Нарушение режимов влажно-тепловой обработки приводит к образованию блеска на участках детали швейного изделия

а) ласы швейного изделия

б) опал детали швейного изделия

21 Виды услуг по ремонту одежды:

а) обновление морально устаревших моделей;

б) перелицовка изделий;

в) перешивание одежды;

г) ремонт изделий.

22 Мелкий ремонт включает работы, не связанные с:

а) изменением конструкции;

б) изменением фасона изделия;

в) перекроем изделия;

г) изменением длины изделия.

23 Крупный ремонт включает работы, связанные с:

а) изменением размера;

б) изменением длины изделия;

в) изменением фасона отдельных деталей;

г) изменением смены деталей.

24 Дополнительные отделочные материалы для восстановления одежды

Является:

а) натуральная и искусственная кожа и замша;

б) мех, бархат, вельвет;

в) гобелен, трикотаж

25 Методы ремонта одежды:

а) художественная штопка и штуковка;

б) вплетение или втачивание заплат;

в) перелицовка.

26 Под обновлением одежды понимают:

а) чистку одежды и ВТО;

б) изменение внешнего вида;

в) обновление устаревших моделей;

г) плотность и фактуру ткани.

27 Выбор способа ремонта швейного изделия зависит:

а) от степени износа изделия;

б) от свойства ткани, из которой изготовлено изделие;

в) от фасона изделия;

г) от квалификации портных;

д) от спецификации ателье.

28 К среднему ремонту одежды можно отнести:

а) обметывание петель;

б) перелицовка изделия;

в) замена деталей карманов;

г) изменение длины изделия и размера изделия.

29 Что такое строчка:

а) ряд однородно-повторяющихся стежков;

б) косые сметочные стежки;

в) расстояние между стежками;

г) величина стежка;

д) прямые наметочные стежки?

30 Как называется величина от среза детали до строчки соединения нескольких

или двух деталей изделия:

а) ширина шва;

б) строчка прямых стежков;

в) длина стежка;

г) длина изделия;

д) срез детали?

Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью практическую (лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправленные студентом. |
| «Хорошо» | Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший неточности при выполнении практической работы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на них. |
| «Удовлетворительно» | Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в выполнении практической работы. Допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. |
| «Неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, допустившему существенные ошибки в выполнении практических заданий или не выполнивший их. |